Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа Красноуральск

от 31.03.2026 № 536

# ПЕРЕЧЕНЬ

работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг

| № пп | Системы | Составляющие |  | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительные конструкции | Кровля | Очистка кровель от снега, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 30 см | Постоянно до 01.05. |
| 1.2 | Придомовая территория |  | Рыхление снега, уборка придомовой территории при проведении весенней уборки территории | До 01.05. |
| 1.3 | Придомовая территория |  | Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйственно-бытовых площадок, скамеек, урн | С 01.05 до 01.06. |
| 1.4 | Придомовая территория |  | Побелка деревьев и поребриков | До 01.05. |
| 1.5 | Придомовая территория |  | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города | Период проведения весеннего месячника по благоустройству |
| 1.6 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний химически очищенной водой, а также останов, и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Недопущение отсутствия заполнения системы химочищенной водой после проведения гидравлических испытаний | После окончания отопительного периода, график |
| 1.7 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены | Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации | До 30.03. график |
| 1.8 | Строительные конструкции | Козырьки над подъездами | Очистка козырьков от снега и наледи | До 30.03. по мере необходимости |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительные конструкции | Кровля | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройств заплат до 2% от площади кровли независимо от материалов кровли | 15.05-15.08 по графику и по мере необходимости |
| 2.2 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Проведение гидропневматической промывки системы без разбора ее элементов со снятием дроссельной диафрагмы в соответствии с Инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду | 15.05-15.08 по графику 1 раз в 2 года и после ремонты системы |
| 2.3 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Гидравлические испытания системы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиям технического надзора к энергоснабжающей организации и управляющей организации | 15.05-15.08 график |
| 2.4 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек | По графику 1 раз в год и по мере необходимости |
| 2.5 | Инженерные коммуникации | Система ГВС | Гидравлические испытания системы, проходящей по техническим подпольям, до отсекающей арматуры по стоякам – подающего и циркуляционного трубопровода | 15.05-15.08 график |
| 2.6 | Инженерные коммуникации | Система отопления ГВС, ХВС | Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости | 15.05-15.08 график |
| 2.7 | Инженерные коммуникации | Система отопления ГВС, ХВС | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек плотности закрытии, опрессовки), замена фланцевых соединений по всей системе – с ведением журнала | 15.05-15.08 1 раз в 3 года |
| 2.8 | Инженерные коммуникации | Система отопления ГВС, ХВС | Мелкий ремонт тепловой изоляции, восстановление обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения | 15.05-15.08 |
| 2.9 | Инженерные коммуникации | Система ХВС, канализации | Ремонт системы организованного водоотвода (укрепление трубопроводов, устранение повреждения колен, труб, зачеканка фасонных частей) | По мере необходимости до 30.08. |
| 2.10 | Строительные конструкции | Перекрытия фундаментов и стен подвалов | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций | 15.05-15.08 график |
| 2.11 | Строительные конструкции | Стены | Восстановление незначительных повреждений в отделке цоколя (до 5% от площади цоколя) | 15.05-15.08 |
| 2.12 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены подвалов | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций | Постоянно |
| 2.13 | Придомовая территория |  | Очистка отмосток от мусора и растительности | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 2.14 | Строительные конструкции | Полы, стены | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | 1 раз в год, график |
| 2.15 | Строительные конструкции | Окна и двери | Работы по установке доводчиков, пружин на входных дверях | До 30.10. |
| 2.16 | Строительные конструкции | Окна | Остекление МОП, ремонт укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий | По графику и по мере необходимости |
| 2.17 | Строительные конструкции | Двери | Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспечение плотного притвора дверей тамбура, заделка щелей в дверях и дверных коробках), установка исправных скобяных изделий, очистка и покраска входных дверей | 15.05-15.08 график |
| 3. Работы, выполняемые при обслуживании жилого фонда в течение года |  |  |  |  |
| 3.1 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Проведение технического осмотра систем в технических подвалах | 2 раз в месяц |
| 3.2 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Открытие и закрытие запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в месяц |
| 3.3 | Придомовая территория |  | Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | Ежедневно |
| 3.4 | Придомовая территория |  | Подметание асфальтированной придомовой территории | Ежедневно |
| 3.5 | Придомовая территория |  | Подсыпка песком придомовой территории (во время гололеда) | Ежедневно |
| 3.6 | Придомовая территория |  | Сметание снега со ступенек и площадок, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда | Ежедневно в зимний период |
| 3.7 | Придомовая территория |  | Уборка мусора с придомовой территории | Ежедневно |
| 3.8 | Придомовая территория |  | Прочистка ливневой канализации | По мере необходимости |
| 3.9 | Придомовая территория |  | Уборка и выкашивание газонов | Ежедневно в летний период |
| 3.10 | Придомовая территория |  | Вырубка деревьев (кустарников), в том числе сухостойных, представляющих угрозу для жизни, здоровью человека и имуществу многоквартирного дома | По мере необходимости и наличии разрешения |
| 3.11 | Инженерные коммуникации | Канализация | Промывка (прочистка) трубопроводов канализации | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.12 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации, электроснабжения | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными сроками, выполнение заявок населения (ликвидация прорывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов канализационных стоков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов) | По мере необходимости |
| 3.13 | Инженерные коммуникации | Системы отопления | Ремонт приборов отопления (заваривание прорывов пластинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с последующими гидроиспытаниями, замена секций чугунного радиатора) | По мере необходимости |
| 3.14 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, канализации | Замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, канализации) в объеме 1% от общей протяженности системы дома в год | По мере необходимости |
| 3.15 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Проведение профилактических осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием | 2 раза в год |
| 3.16 | Инженерные коммуникации | Системы отопления, ГВС и ХВС | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (расход, давление, температура) и принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | постоянно |
| 3.17 | Инженерные коммуникации | Системы ВДГО | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | Техническое обслуживание и ремонт - не реже 1 раза в 1 год и по мере необходимости; техническое диагностирова ние – 1 раз в 5 лет; контроль загазованности - не реже 1 раза в 10 рабочих дней |
| 3. 18 | Инженерные коммуникации | Системы вентиляции | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозийной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и рефлекторов; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона) |
| 3.19 | Строительные конструкции | Дымоходы | Осмотры оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки в зимнее время не реже 1 раза в месяц, сведения о проверке заносить в специальные журналы | Не реже 1 раза в месяц в зимний период |
| 3.20 | Строительные конструкции | Фундаменты, стены, перекрытия | Проверка технического состояния видимых частей конструкций | 2 раза в год |
| 3.21 | Строительные конструкции | Крыши, чердаки | Проверка кровли на предмет отсутствия протечек, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год |
| 3.22 | Строительные конструкции | подвалы | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин нарушений | ежедневно |
| 3.23 | Строительные конструкции | лестницы | Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях | 2 раза в год |
| 3.24 | Строительные конструкции | фасады | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, при выявлении повреждений и нарушений проведение восстановительных работ | 2 раза в год |
| 3.25 | Строительные конструкции | Окна и двери | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, при необходимости проведение восстановительных работ | 2 раза в неделю |
| 3.26 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб жения | Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки и т.д.) | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.27 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб жения | Ревизия ВРУ | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.28 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб жения | Ревизия, ремонт осветительной электросети мест общего пользования | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.29 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб жения | Ревизия, ремонт осветительной арматуры освещения входных групп подъездов | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.30 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб жения | Очистка электрооборудования помещений, электрощитовых от пыли и мусора | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.31 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб жения | Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных распределительных коробках | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.32 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб жения | Надежное закрытие и укрепление ВРУ электрощитовых, электрощитков, щитков слаботочных устройств | постоянно |
| 3.33 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб жения | Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 раз в три года |
| 3.34 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб жения | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 раз в три года |
| 3.35 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб жения | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 раз в три года |
| 3.36 | Инженерные коммуникации | Общедомо вые приборы учета | Снятие показаний общедомовых приборов (расход, давление, температура теплоносителя до и после элеваторного узла) с ведением журнала | 1 раз в месяц и по мере необходимости |
| 3.37 | Инженерные коммуникации | Общедомо вые приборы учета | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов | Постоянно |
| 3.38 | Обслуживание жилого фонда | Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов | Организация и содержание контейнерных площадок; организация сбора отходов I и IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | Постоянно |
| 3.39 | Обслуживание жилого фонда |  | Обеспечение вывоза, в том числе откачке жидких бытовых отходов (ЖБО) | По графику исходя из нормы накопления ЖБО |
| 3.40 | Обслуживание жилого фонда | Места общего пользования | Уборка мест общего пользования: мытье (влажное подметание) лестничных клеток, влажная протирка элементов лестничных клеток | В зимний период (01.11 по 31.03.) – влажное подметание - 1 раз в неделю, мытье полов – 1 раз в 2 недели; в летний период (01.04 по 31.10) – подметание и мытье полов – 1 раз в неделю; влажная протирка – 1 раз в квартал |
| 3. 41 | Обслуживание жилого фонда | Места общего пользования | Проведение дератизации и дезинсекции | 2 раза в год |
| 3. 42 | Обслуживание жилого фонда | Места общего пользования | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, проходов, выходов | постоянно |
| 4. Работы, выполняемые при профилактическом осмотре квартир |  |  |  |  |
| 4.1 | Инженерные коммуникации | Системы ХВС, ГВС | Уплотнение сгонов на запорной арматуре |  |
| 4.2 | Инженерные коммуникации |  | Набивка сальников |  |
| 4.3 | Инженерные коммуникации |  | Устранение засоров ХВС, ГВС |  |
| 4.4 | Инженерные коммуникации |  | Регулировка смывного бачка |  |
| 4.5 | Инженерные коммуникации |  | Смена подкладок |  |
| 4.6 | Инженерные коммуникации |  | Замена отсекающего вентиля |  |
| 4.7 | Инженерные коммуникации | Системы отопления | Регулировка кранов |  |
| 4.8 | Инженерные коммуникации |  | Устранение течи в трубопроводе, приборах и арматуре |  |

### ПЕРЕЧЕНЬ

## услуг и работ, подлежащих выполнению организациями по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплачиваемых за счет платы

## за содержание жилого помещения

| № п/п |  | Наименование объекта, проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы | Фундаменты |
| 2. | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов | Стены и фасады |
| 3. | Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | Перекрытия |
| 4. | Усиление элементов деревянной стропильной системы антисептирование, антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляция | Крыши |
| 5. | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений | Оконные и дверные заполнения |
| 6. | Усиление, смена, заделка отдельных участков | Межквартирные перегородки |
| 7. | Восстановление или замена отдельных участков и элементов | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей |
| 8. | Замена, восстановление отдельных участков | Полы |
| 9. | Устранение неисправностей | Печи и очаги |
| 10. | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |
| 11. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные | Внутренняя система отопления |
| 12. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов | Внутренняя система водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (включая насосные установки в жилых зданиях) |
| 13. | Установка, замена и восстановление работоспособности | Внутренняя система электроснабжения |
| 14. | Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества дома | Внутренняя система газоснабжения |

### ПЕРЕЧЕНЬ

## услуг и работ, подлежащих выполнению организациями по управлению многоквартирными домами, оплачиваемых за счет платы

## за содержание жилого помещения

| № п\п |  | Период выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение устранения аварий, выполнение заявок населения (работа аварийно-диспетчерской службы) | круглосуточно |
| 2 | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию жилого помещения со сторонними организациями (в случае невыполнения их своими силами), в том числе специализированными. Контроль исполнения обязательств по таким договорам, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества. Ведение претензионно-исковой работы при выявлении нарушений договорных обязательств. Обеспечение расчетов с подрядными организациями | С момента начала осуществления деятельности по управлению (обслуживанию) многоквартирными домами в постоянном режиме |
| 3 | Обеспечение постоянной готовности инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг | постоянно |
| 4 | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом, в том числе в электронном виде | постоянно |
| 5 | Подготовка предложений по выполнению плановых текущих работ по содержанию и текущему ремонту, а также о проведении капитального ремонта. Доведение их до сведения собственников помещений для рассмотрения общим собранием | постоянно |
| 6 | Организация рассмотрения общим собранием собственников помещений вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом: обеспечение проведения собрания, ведение и хранение документации (извещения, протоколы, выписки и т.п.) | постоянно |
| 7 | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме | постоянно |
| 8 | Осуществление регистрационного учета граждан с предоставлением справок с места жительства (услуги паспортистки) | в рабочие дни по графику |
| 9 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание жилого помещения с оформлением платежных документов | постоянно |
| 10 | Организация работы по взысканию задолженности по оплате за жилое помещение | постоянно |
| 11 | Представление интересов собственников в отношениях с третьими лицами, связанных с достижением цели управления | постоянно |
| 12 | Принятие мер по обеспечению защиты интересов собственника от неправомерных действий иных собственников помещений | постоянно |
| 13 | Раскрытие информации, которая в соответствии с законодательством РФ является обязательной, в том числе в государственной информационной системе ГИС ЖКХ | постоянно |
| 14 | Предоставление собственникам и пользователям жилых помещений информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ | постоянно |
| 15 | Предоставление отчетов об исполнении обязательств по управлению с периодичностью и в объеме, установленном решением общего собрания и договором управления. Предоставление предложений, направленных на обеспечение сохранности жилищного фонда | не реже 1 раза в год |
| 16 | Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений с ведением журнала регистрации. Контроль исполнения заявок | постоянно |
| 17 | Организация учета фактов неоказания или ненадлежащего оказания услуг, выполнения работ с составлением актов и последующим перерасчетом | постоянно |
| 18 | Своевременное информирование об ограничении (прекращении) предоставления коммунальных услуг | постоянно |
| 19 | Ведение статистического учета, в том числе за оказанные услуги и выполненные работы. | постоянно |
| 20 | Содержание общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | постоянно |
| 21 | Введение в эксплуатацию индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодной и горячей воды (в том числе по договору с ресурсоснабжающими организациями) | по мере поступления заявки |
| 22 | Осуществление контроля качества коммунальных ресурсов и непрерывности их подачи до границ общего имущества в многоквартирном доме | постоянно |
| 23 | Принятие от собственников и пользователей помещений обращений о нарушениях требований к качеству коммунальных услуг и (или) непрерывности обеспечения такими услугами, нарушениях при расчете размера платы за коммунальные услуги и взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами при рассмотрении указанных обращений, проведении проверки фактов, изложенных в них, устранении выявленных нарушений и направлении информации о результатах рассмотрения обращений | постоянно |
| 24 | Обеспечение ресурсоснабжающим организациям доступа к общему имуществу в многоквартирном доме для осуществления приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений либо по соглашению с ресурсоснабжающими организациями осуществление приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений | постоянно |
| 25 | Обеспечение проведения работ по ремонту оборудования и приборов, не относящихся к общему имуществу многоквартирного дома (при наличии ресурсов) | за отдельную плату по заявке |
| 26 | Ведение прочей работы, связанной с защитой интересов собственников помещений и сохранности жилищного фонда | постоянно |